|  | ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- ----------------------- HINWEISE ---------------------- ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- Bitte beachten Sie: Eine Weitergabe des kompletten Verzeichnisses "LV- Texte" oder einzelnen Ausschnitten ist gestattet, sofern die Inhalte nicht geändert werden. (c) 04/2008 firomatic ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- ----------------------- HINWEISE ---------------------- ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- |
| --- | --- |

| 11.0001. | K3 RWA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - elektromotorischer Kettenantrieb für die Betätigung von: Lichtkuppeln, Dachklappen, Kipp-, Klapp-, Drehfenster, Schwing- und Wendefenster - für senkrecht eingebaute Fenster unten auswärts oder oben einwärts öffnend - für Rauchabzugs- und Lüftungsanlagen im Wohn- und Industriebereich - RWA-tauglich TÜV geprüft - automatisches Abschalten bei Erreichen der Endpositionen über integrierte elektronische Lastabschaltung und Endschalter (AUF) Betriebsspannung : 24V DC Nenn Stromaufnahme unter Volllast : ca. 0,8A Druck-/Zugkraft : 300N Laufzeit : ca. 11sek pro 100mm Hub Schutzart : IP 20 Umgebungstemp. : 0° bis +70° Abmessungen : 38 x 50 x 820mm (H x B x L) Gehäusematerial : Aluminiumprofil Kette : rückensteife Edelstahlkette Farbe : silbergrau pulverbeschichtet Endkappen : in Antriebsfarbe Flügel- und Rahmenkonsole je nach Fensterform gesondert bestellen System: firomatic (_) Hub 510 - 800405510 (_) Hub 600 - 800405600 |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |

| 11.0002. | K2 RWA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - elektromotorischer Kettenantrieb für die Betätigung von: Kipp-, Klapp-, Drehfenster, Schwing- und Wendefenster - für senkrecht eingebaute Fenster unten auswärts oder oben einwärts öffnend - für Rauchabzugs- und Lüftungsanlagen im Wohn- und Industriebereich - RWA-tauglich TÜV geprüft - automatisches Abschalten bei Erreichen der Endpositionen über integrierte elektronische Lastabschaltung und Endschalter (AUF) Betriebsspannung : 24V DC Nenn Stromaufnahme unter Volllast : ca. 0,5A Druck-/Zugkraft : 200N Laufzeit : ca. 11sek pro 100mm Hub Schutzart : IP 20 Umgebungstemp. : 0° bis +70° Abmessungen : 30 x 40 x 360mm (H x B x L) Gehäusematerial : Zinkdruckguss Kette : rückensteife Edelstahlkette Farbe : silbergrau beschichtet Flügel- und Rahmenkonsole je nach Fensterform gesondert bestellen System: firomatic (_) Hub 210 - 800205210 (_) Hub 300 - 800205300 (_) Hub 350 - 800205350 |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |

| 11.0003. | K2 230V AC |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - elektromotorischer Kettenantrieb für die Betätigung von: Kipp-, Klapp-, Drehfenster, Schwing- und Wendefenster - für senkrecht eingebaute Fenster unten auswärts oder oben einwärts öffnend - für Lüftungsanlagen im Wohn- und Industriebereich - TÜV Bauart geprüft - automatisches Abschalten bei Erreichen der Endpositionen über integrierte elektronische Lastabschaltung und Endschalter (AUF) Betriebsspannung : 230V AC Stromaufnahme unter Volllast : ca. 0,15A Elektr. Anschluss : vierpolig Druck-/Zugkraft : 200N Laufzeit : ca. 8mm pro Sek. Schutzart : IP 40 (Erdung erforderlich) Abmessungen : 30 x 40 x 360mm (H x B x L) Gehäusematerial : Zinkdruckguss Kette : Edelstahlkette Farbe : silbergrau Flügel- und Rahmenkonsole je nach Fensterform gesondert bestellen System: firomatic (_) Hub 250 - 800205302 (_) Hub 300 - 800205301 (_) Hub 350 - 800205303 |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |

| 11.0004. | FM ... RWA |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - elektromotorischer Kettenantrieb für die Betätigung von: Lichtkuppeln, Dachklappen, Klappfenster, Schwing- und Wendefenster - für senkrecht eingebaute Fenster unten auswärts oder oben einwärts öffnend - für Flügelhöhen mind. 2 x Hub bei Kippfenstern - für Flügelhöhen mind. 3 x Hub bei Klappfenstern - für Rauchabzugs- und Lüftungsanlagen im Wohn- und Industriebereich - nach Stand der Technik - Normenkonform - automatisches Abschalten bei Erreichen der Endpositionen - Überlastschutz Betriebsspannung : 24V DC Nenn Stromaufnahme unter Volllast : ca. 0,7A bis 2,5A (je nach Typ) Druck-/Zugkraft : 200N, 300N, 450N, 500N, 700N Laufzeit : ca. 10sek pro 100mm Hub Einschaltdauer : 60 sek. (ED/ON) 120 sek. (ED/OFF) Schutzart : IP 20 Umgebungstemp. : 0° bis +70° Abmessungen : abhängig von Antriebstyp Gehäusematerial : Aluminiumprofil Kette : Doppelkette nach dem Reißverschlussprinzip Farbe : silbergrau pulverbeschichtet Endkappen : grau oder schwarz Kettenaustritt : mittig inkl. Flügelbock und Konsolen System: firomatic (_) Hub 309/450N - 800328 (_) Hub 401/450N - 800325 (_) Hub 501/500N - 800320 |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |