|  | ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- ----------------------- HINWEISE ---------------------- ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- Bitte beachten Sie: Eine Weitergabe des kompletten Verzeichnisses "LV- Texte" oder einzelnen Ausschnitten ist gestattet, sofern die Inhalte nicht geändert werden. (c) firomatic ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- ----------------------- HINWEISE ---------------------- ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- |
| --- | --- |

| 04.0002. | Gruppen-/ Linienmodul 24V |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Schaltleistung: 8A Zum Anschluss von - 10 Rauchtastern - 10 Rauchmeldern - 10 Lüftertastern System: firomatic (400012) |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |

| 04.0003. | Lüftungsmodul 24V |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Schaltleistung: 8A Zum Anschluss von - 10 Lüftertastern System: firomatic (400013) |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |

| 04.0004. | BMA-Eingangsmodul 24V |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zur Auslösung durch externe BMA-Zentralen und externe RWA-Zentralen - potentialfrei und leitungsüberwacht - max. 6 Gruppen- oder Lüftungsmodule ansteuerbar System: firomatic (400010) |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |

| 04.0005. | Störmeldemodul 24V |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zur potentialfreien Weitermeldung von Netzausfall, RWA-Auslösung und Sammelstörung - Kontaktbelastung je 30V / 1A max. System: firomatic (400016) |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |

| 04.0006. | Wind- und Regenmodul 24V |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zum Anschluss von: - 2 Wind- Regenmelder WRM 24V oder 2 Regenmelder RM 24V - Anschlussmöglichkeit für Wahlschalter Auto/Hand/Zu System: firomatic (400015) |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |

| 04.0007. | Signalmodul 24V |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zur Ansteuerung von akustischen und optischen Signalgebern über Netzausfall, RWA-Auslösung und Sammelstörung - Signaldauer 60 sek. oder 180 sek. - Kontaktbelastung je 30V / 1A max. System: firomatic (400017) |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |

| 04.0008. | Temperaturmodul 24V |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zum Anschluss von: - 1 Raumtemperaturregler mit Wechselkontakt zum Öffnen und Schließen nach voreingestelltem Wert oder - 2 Raumtemperaturregler zur Erreichung einer „großen“ Schalthysterese zwischen oberem und unterem Temperaturwert System: firomatic (400019) |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |

| 04.0009. | Zeitschaltuhr 24V |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - mit Tages oder Wochenprogramm, 2-Kanal bestückt - max. 2x6 Lüftungsgruppen gemeinsam Schließen oder - max. 1x6 Lüftungsgruppen Schließen und max. 1x6 Lüftungsgruppen Öffnen System: firomatic (400018) |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |