|  | ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- ----------------------- HINWEISE ---------------------- ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- Bitte beachten Sie: Eine Weitergabe des kompletten Verzeichnisses "LV- Texte" oder einzelnen Ausschnitten ist gestattet, sofern die Inhalte nicht geändert werden. (c) 04/2008 firomatic ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- ----------------------- HINWEISE ---------------------- ------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------- |
| --- | --- |

| 09.0006. | Regenmelder 24V |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zum Anschluss an RWA- und Lüftungszentralen - mit eingebauter Auswertelektronik - mit beheizter Sensorfläche - Einschaltverzögerung im Sensor einstellbar - inkl. Montagewinkel Versorgungsspannung : 20 - 33V AC oder DC Stromaufnahme : ca. 100mA Ausgang : potentialfreier Wechsler 30V / 1A Abmessungen : 80x80x55 mm (HxBxT), ohne Montagewinkel System: firomatic (402976) |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |

| 09.0007. | Wind-Regenmelder 24V |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zum Anschluss an RWA- und Lüftungszentralen - mit eingebauter Auswertelektronik - mit beheizter Regensensorfläche - Windgeschwindigkeit und Einschaltverzögerung im Sensor einstellbar - inkl. Montagewinkel Versorgungsspannung : 20 - 33V AC oder DC Stromaufnahme : ca. 100mA Ausgang : potentialfreier Wechsler 30V / 1A Abmessungen : 160x82x55 mm (HxBxT), ohne Windrad System: firomatic (400148) |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |

| 09.0008. | Standrohr |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Für Regen- und Wind-Regenmelder - zur strömungsgünstigen Aufstellung der Melder z.B. auf dem Flachdach Material : Kunststoff Abmessungen : 1000x245x245 mm (BxHxT) System: firomatic (400966) |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |

| 09.0009. | Temperatursensor TS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zum Anschluss an RWA- und Lüftungsanlagen - mit Sollwertsteller - mit Bereichseinengung im Stellknopf Temperaturbereich : +5° - +30°C Hysterese : 5°C Kontakt : 1 Wechsler 10A Farbe : reinweiß Zuleitung : 2x2x0,8 (bei 24V), 4x1,5 inkl. PE (bei 230V) Abmessungen : 70x70x26 mm (HxBxT) System: firomatic |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |

| 09.0010. | Feuchtesensor FS |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zum Anschluss an RWA- und Lüftungsanlagen - mit Sollwertsteller Einstellbereich : 35% - 100% rel. Feuchte Hysterese : 4% Kontakt : 1 Wechsler 5A Farbe : reinweiß Zuleitung : 2x2x0,8 (bei 24V) 4x1,5 inkl. PE (bei 230V) Abmessungen : 70x70x26 mm (HxBxT) System: firomatic |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |
| 09.0011. | Hygrothermostat HYG |  |  |  |
|  | Zum Anschluss an RWA- und Lüftungsanlagen - mit Sollwertsteller - mit Bereichseinengung im Stellknopf Temperatur Temperaturbereich : +10° - +35°C Einstellbereich : 35% - 100% rel. Feuchte Kontakt : 2 Wechsler (1x1A; 1x5A) Farbe : reinweiß Zuleitung : 4x2x0,8 (bei 24V) Abmessungen : 127,5x75x28,6 mm (HxBxT) System: firomatic |  |  |  |
|  |  | 0,000 | ......... | ......... EUR |